附件1：

| 拟撤销4家资质检验检测机构检查情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验检测机构名称 | 存在的问题 | 备注 |  |
| 1 | 河北道桥工程检测有限公司第二十九检测站 | 2018年出具的498份衡橡科技股份有限公司委托的报告；2019年出具的503份衡橡科技股份有限公司委托的报告未标注资质认定标志（CMA）。无2019年度的检测人员岗位资格的有效能力确认记录。出厂编号为1130814、13040903的数显游标卡尺、设备编号为6-132-02的游标卡尺、6-139-01～03的钢卷尺、6-073-12～16的机械式温湿度计检定证书未确认。样品标识卡无“在检”状态。出具的简化检测报告单不符合RB/T 214-2017要求。 |  |  |
| 2 | 河北沃达检测服务有限公司 | 1、现场检查无机构人员陪同。2、2018年8月6日衡水市质量技术监督局对该机构进行监督检查，发现该机构存在授权签字人超范围签发检测报告、现场缺少关键检测设备、天平使用环境条件不符合要求及标准过期未变更等问题，当日衡水市质量技术监督局高新技术产业开发区分局对该机构下达了责令整改通知书（衡开）质监责改<201808060>号，次日衡水市质量技术监督局高新技术产业开发区分局将该机构“检验检测机构资质认定证书”（编号170301340939）及附表、CMA检验检测专用章进行了查封扣押（查封决定书2018<08070>号）。衡水市质量技术监督局高新技术产业开发区分局事后多次催促该机构整改并提交报告，机构均未落实，至今该机构未完成整改，未提交整改报告。3、现场观察发现，无光谱仪、分析天平、金属超声波探伤仪、洛氏硬度计、摆锤冲击试验机、游标卡尺及量规等关键检测设备；现存设备摆放混乱，无法正常使用（无电源、杂物围挡），标识过期（WD001万能试验机检定日期2016年8月30日）。 |  |  |
| 3 | 尚义县建兴建材检测有限责任公司 | 1.GB/T 1499.2-2018、JGJ 107-2016、GB/T 50080-2016 未做标准变更；营业执照住所为：河北省张家口市尚义县南壕堑镇住建局家属楼一楼底商16号(为现实际检测地址)，与资质认定证书地址（尚义县南壕堑镇新华街）不一致。2.未按照RB/T214-2017以及相关要求进行转版；所有质量管理活动计划未在年初制定，且内容不具体，无法实施。3.现场不能提供授权签字人、技术负责人忻胜军的社保及工资发放证明。4.砂浆搅拌机不符合标准要求,砖用卡尺等设备状态标识已过期，检定/校准证书均未进行确认，分析天平、氯离子测定仪、火焰光度计检测设备未放置在天平室和化学检测室，锁在橱子里。5.水泥成型室无湿度控制措施。水泥抗压强度检测室无温度控制措施。6.无标准物质和化学试剂的台账及领用登记台账；未制定标准物质期间核查计划。7.样品间杂乱，堆放了杂物及电动车等物品。水泥留样桶里放置了两组水泥、且未密封。8.W190400058、W190400059钢筋使用作废标准GB1499.2-2007； W190500188砂检测报告中依据标准JGJ52-2006未在资质认定范围内。 外加剂及墙体材料2018年无委托实验，未提供模拟报告。 |  |  |
| 4 | 唐山建华检测股份有限公司 | 1、关于钢材中“最大力总延伸率”以及水泥掺和料中“细度”依据标准GB/T1499.1-2008、GB/T1499.2-2007、GB/T1596-2005的变更记录中变更后的应用标准不正确。2、转版后的《管理手册》TSJHJC/SC-2018中未明确管理层，且保留4.6条款等与RB/T214-2017要求不符；《管理手册》JHJC/SC-2016于2018年12月17日回收并注销，但《管理手册》TSJHJC/SC-2018于2019年1月1日实施。3、2019年4月16日所进行的水泥物理性能人员比对中缺少比对参数依据标准的描述，且流转单中只有产品标准，缺少检测方法标准；2018年10月10日进行的内部审核中，按要素审核结果，涉及多个部门责任的条款未分别列出检查结果；2018年度管理评审记录中缺少监督工作的输入记录，技术负责人的总结输入内容不全面，仅对能力验证和比对做了总结；2019年1月10日所进行的RB/T214-2017的培训缺少培训考核的相关记录资料，考核人未签字；现行有效的标准台账中GB/T6111-2003已作废，仍注明现行有效。 4、对授权签字人姬晓蕾的岗位资格只有任命文件，未进行有效确认；检测员温文华的检测员岗位资格缺少有效确认记录。5、门窗室放置着不属于本机构的大型混合料拌合机以及低温冰箱，不利于本机构的仪器设备安全管理和使用；水泥胶砂强度振实台、水泥胶砂流动度测定仪安装不符合标准要求；沥青混合料搅拌机、电脑马歇尔稳定度试验装置未进行有效固定；）电子万能试验机（出厂编号：WD1583730）的校准证书（编号：ZXTLX201901803）中缺少位移的数据；确认记录中的力值误差不大于2%，与GB/T16777-2008标准规定不相符; 防水涂料制样板缺少控制厚度的有效措施；水泥检测试验员现场解释在能力验证时使用225ml、100-170ml量水器，平时采用量筒加水，不能满足水泥标准稠度用水量、胶砂强度检测项目仪器精度要求；电线低温卷绕试验仪在低温箱中进行试验时，环境条件控制不满足试验要求;分析天平放在不稳固的操作台上，不符合要求;钢筋反向弯曲试验设备不满足要求;幕墙设备不能正常使用，不具备试验条件。6、建筑材料燃烧热值试验仪、单体燃烧试验样品调节、防水涂料试样制备养护以及拉力试验室、安防室内的角强度试验装置、土工布拉力试验室均缺少环境条件有效控制设施；沥青室、漆胶室缺少有效排除废气措施；门窗三性试验设备无安全防护措施,室内的氮气瓶未固定;混凝土配比室缺少排水设施，不具备试验条件;力学室、砌墙材料室、幕墙室等无限制出入的标识。7、现场发现标准物质苯甲酸出厂日期是2014年10月5日，包装剂量为25g共25片，经核对现场，瓶内剩余11片，而设备运转记录2019年度已经进行了39组试验；标准物质目录中购买日期为2017年4月购买20瓶，无法提供购买发票；且其所在的标准物质目录中序号1-9项为2017年8月，第11项标准粉购买日期为2014年07月，10项、12项为2017年04月（苯甲酸为第12项），无苯甲酸的领用使用记录；标准物质目录只记录到2017年8月。8、缺少收样及样品流转室，样品间穿力学室进入，不利于样品安全管理；水泥恒温恒湿养护箱中发现水泥强度检测试件一组（3块）其中两块同一试块两端分别标有11.17、6.7和3.12、6.7，经询问检测人员解释为成型日期。9、编号为201904211混凝土配合比试验记录中2019年6月23日成型，7天强度6月30日破型，记录中记载了试验破坏荷载，但在标养室中还有该龄期的混凝土试块在养护。编号201904665的混凝土抗渗试块2019年7月2日开始试验，目前正在进行，抗渗仪的设备使用记录中未填写实验内容。编号为201903518、201903519、201903520、201903809、201903579、201904135、201904136水泥试验，28天强度试件正在水泥标准恒温恒湿养护箱中养护，但试件无样品编号，与原始记录不对应；原始记录中无样品状态调节的相关内容，依据标准未填写，标准稠度用水量试验加水量未精确到0.5ml。编号为201803493的防水卷材的原始记录中样品状态调节未明确具体时间，检测报告中的耐热性、低温柔性、不透水性的检测结果未明确试验条件，缺少试验方法标准。 | 盲样结果：编号为G14的钢筋检测下屈服强度、极限抗拉强度Z值不满意。 |  |